- 附件3

- 2023年自治区安全生产执法检查重点事项指导目录（煤矿领域）

| 序号 | 执法检查重点事项内容 | 执法检查依据 | 有关规范性文件及标准要求 | 处罚依据 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。 建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压的矿井设置专门防治管理机构。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条。 | 《煤矿安全规程》第二百八十三条、二百二十八条,《防治煤与瓦斯突出规定》第四条,《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第十八条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一项；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第三十八条。 |  |
| 2 | 煤矿建立健全主要负责人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位安全生产责任制，各类安全生产责任要符合本单位和本岗位工作实际。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条、第五条、第十八条，《煤矿安全规程》第四条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第86号）第六条。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第三十八条。 |  |
| 3 | 煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。 | 《煤矿安全规程》第二十二条。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一项；第六十五条第一款第二项、第三项；《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款。 |  |
| 4 | 按规定定期组织排查事故隐患。 按规定对事故隐患登记建档。 按规定对重大事故隐患进行报告。 按规定事故隐患进行整改。 对于重大事故隐患，由煤矿主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：（一）治理的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员；（五）治理的时限和要求；（六）安全措施和应急预案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条，《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十条、第十五条第二款。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条；《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》 第九条第二款。 |  |
| 5 | 每班必须有矿领导带班下井。煤矿的主要负责人每月带班 下井不得少于 5 个。 煤矿领导带班下井时，其领导姓名应当在井口明显位置公示。煤矿领导每月带班下井工作计划的完成情况，应当在 煤矿公示栏公示，接受群众监督。煤矿领导带班下井应加强对采煤、掘进、通风等重点部位、关键环节的检查巡视， 及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥。煤矿领导带班下井实行井下交接班。 | 《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第五条、第七条、第九条、第十条。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》第六十二条第一款第二项。 |  |
| 6 | 煤矿实行整体承包生产经营后，要重新取得或者及时变更安全生产许可证。承包或者托管方有合法有效煤矿生产建设证照。煤矿实行承包（托管）要签订安全生产管理协议，协议约定双方安全生产管理职责。承包方（承托方）按规定变更安全生产许可证。承包方（承托方）不得再次将煤矿承包（托管）给其他单位或者个人。煤矿不得将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承包（托管）给其他企业或者个人。 | 《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全生产监督管理总局令第85号）第十六条。 |  | 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》 第十条第一款、第十一条。《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款。 |  |
| 7 | 煤矿要分别配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业技术人员。 | 《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全生产监督管理总局令第85号）第十八条。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一项；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第三十八条。 |  |
| 8 | 煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员应当自任职之日起六个月内通过考核部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并持续保持相应水平和能力；煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员应当自任职之日起三十日内，按照规定向考核部门提出考核申请；企业应当每年组织主要负责人和安全生产管理人员进行新法律法规、新标准、新规程、新技术、新工艺、新设备和新材料等方面的安全培训；煤矿特种作业人员必须经专门的安全技术培训和考核合格，由省级煤矿安全培训主管部门颁发特种作业操作证后，方可上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第十八条；《煤矿安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第92号)第十二条、十七条；《煤矿安全规程》第九条。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第二项、第三项、第七项；《煤矿安全培训规定》第四十七条第一项、第二项、第四项。 |  |
| 9 | 煤矿企业及所属矿井应设立地测部门，配备所需的地质及相关专业技术人员和仪器设备；每个煤矿应结合实际情况开展隐蔽致灾因素普查，提出普查报告，由煤矿企业总工程师组织审定。 小煤矿集中的矿区，由地方人民政府组织进行区域性隐蔽致灾因素普查，制定防范事故的措施。 | 《煤矿重大事故隐患判定标准》解读第十八条第一项；《煤矿安全规程》第三十二条《煤矿地质工作规定》第七条第一款、第二十九条至第三十八条。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一项；《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款，第十一条第一款。 |  |
| 10 | 基建矿井、露天煤矿移交生产前，必须编制建井（矿）地质报告；掘、采前,应当编制地质说明书，掌握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤(岩)与瓦斯（二氧化碳）突出（以下简称突出）危险区、受水威胁区、技术边界、采空区、地质钻孔等情况；回采工作面形成后，应开展相关物探、钻探等补充地质工作，查明工作面内部地质构造情况，并在10日内提出回采工作面地质说明书，由矿井总工程师审批。 | 《煤矿地质工作规定》第十条；《煤矿安全规程》第三十一条。 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项。 |  |
| 11 | 工作面回采前，应当查清采煤工作面及周边老空水、含水层富水性和断层、陷落柱含（导）水性等情况。地测部门应当提出专门水文地质情况评价报告和水害隐患治理情况分析报告，经煤矿总工程师组织生产、安检、地测等有关单位审批后，方可回采。发现断层、裂隙或者陷落柱等构造充水的，应当采取注浆加固或者留设防隔水煤（岩）柱等安全措施，否则不得回采。 | 《煤矿防治水细则》第四十一条。 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项。 |  |
| 12 | 煤矿必须对揭露的煤层、断层、褶皱、岩浆岩体、陷落柱、含水岩层,矿井涌水量及主要出水点等进行观测及描述，实施地质预测、预报。地质预报应做到期前预报、期末总结，预报与实际出入较大时，应分析原因，总结经验，提高地质预报质量。 | 《煤矿地质工作规定》第五十九条；《煤矿地质工作规定》第五十八条第三项。 |  | 《中华人民共和国安全生产法》第六十二条第一款第二项。 |  |
| 13 | 煤矿应当根据本单位的水害情况，配备满足工作需要的防治水专业技术人员，配齐专用的探放水设备，建立专门的探放水作业队伍，储备必要的水害抢险救灾设备和物资。 水文地质类型复杂、极复杂的煤矿，还应当设立专门的防治水机构、配备防治水副总工程师。 | 《煤矿防治水细则》第五条；《煤矿重大事故隐患判定标准》解读第九条第二项。 |  | 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第六项，第十五项，第十条第一款，第十一条第一款；《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项、第一百零二条。 |  |
| 14 | 在地面无法查明水文地质条件时，应当在采掘前采用物探、钻探或者化探等方法查清采掘工作面及其周围的水文地质条件。严格执行井下探放水“三专”要求。由专业技术人员编制探放水设计，采用专用钻机进行探放水，由专职探放水队伍施工。严禁使用非专用钻机探放水。严禁使用煤电钻探放水。 | 《煤矿安全规程》第三百一十七条第一款；《煤矿重大事故隐患判定标准》解读第九条第三项；《煤矿防治水细则》第三十九条第一款。 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项。 |  |
| 15 | 采掘工作面接近水淹或者可能积水的井巷、老空区或者相邻煤矿；接近含水层、导水断层、溶洞和导水陷落柱；打开隔离煤柱放水；接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的导水通道；接近有出水可能的钻孔；接近水文地质条件不清的区域；接近有积水的灌浆区；接近其他可能突(透)水的区域应当进行探放水。 严禁采掘工作面边探放水边进行采掘活动。 | 《煤矿安全规程》第三百一十七条第二款；《煤矿重大事故隐患判定标准》解读第九条第三项。 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项。 |  |
| 16 | 矿井必须有完整、可靠的独立通风系统，生产水平和采区必须实现分区通风，采区回风应直接进入主要回风巷或总回风巷。矿井每年安排采掘作业计划时核定矿井生产和通风能力，严禁超通风能力生产。 | 《煤矿安全规程》第一百四十二条、一百四十九条、第一百三十八条、一百三十九条。 |  | 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款，第十一条。 |  |
| 17 | 高瓦斯矿井、突出矿井的每个采（盘）区和开采容易自燃煤层的、低瓦斯矿井开采煤层群的和分层开采采用联合布置的采（盘）区，必须至少布置1条专用回风巷。 | 《煤矿安全规程》第一百四十九条。 |  | 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第五项。 |  |
| 18 | 采区进风、回风巷必须贯穿整个采区，严禁利用通风设施隔断巷道，形成一段进风、一段回风的通风系统；准备采区，必须在采区构成通风系统后，方可开掘其他巷道；下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统前，严禁掘进回采巷道；采煤工作面必须在采区构成完整的通风、排水系统后，方可回采；准备采区时，突出煤层掘进巷道的回风不得经过有人作业的其他采区回风巷，不得切断其它通风巷道或工作面回风。 | 《煤矿安全规程》第九十五条、第一百四十九条；《防治煤与瓦斯突出细则》第三十一条第二项。 |  | 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款、第十一条；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第三十八条。 |  |
| 19 | 矿井应当按规定测定瓦斯参数，突出煤层应当测定煤层原始瓦斯压力、瓦斯含量、煤的坚固性系数、煤的破坏类型、瓦斯放散初速度、原始煤层可解析瓦斯量和不可解析量、煤层透气性系数、各种在用孔径钻孔的排放半径和抽采半径等参数。 | 《瓦斯抽采基本指标》第6.2，《防治煤与瓦斯突出细则》第二十六条第一款。 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项。 |  |
| 20 | 瓦斯抽采工程必须严格按设计施工，并应进行验收，瓦斯抽采工程竣工图及其他竣工验收资料内容符合规定，并由相关责任人签字。瓦斯抽采工程竣工资料（图）除应有与设计对应的内容外，还应包括各工程开工时间、竣工时间以及工程施工过程中的异常现象（如喷孔、顶钻、卡钻等）等内容。 | 《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第十九条。 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 |  |
| 21 | 瓦斯抽采系统、瓦斯抽采规划、年度计划、瓦斯抽采达标工艺方案设计、抽采工程竣工验收资料、抽采计量测点设置等符合要求，否则判定为瓦斯抽采基础条件不达标；预抽煤层瓦斯效果评判应包括抽采钻孔有效控制范围界定、抽采钻孔布孔均匀程度评价、抽采瓦斯效果评判指标测定、抽采效果达标评判等内容。 | 《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》（安监总煤装〔2011〕163号）第二十二条、第二十三条。 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条。 |  |
| 22 | 有突出危险煤层的新建矿井或者突出矿井，开拓新水平的井巷第一次揭穿(开)厚度为0.3m及以上煤层时，必须测定煤层瓦斯压力及瓦斯含量等与突出危险性相关的参数。按非突出矿井设计的新建矿井在建井期间，所有平均厚度0.3m以上的煤层在首次揭煤时，应当测定瓦斯压力、瓦斯含量等参数。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全监管总局令第87号）第一百九十七条；《防治煤与瓦斯突出细则》（煤安监技装〔2019〕28号）第十七条。 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项。 |  |
| 23 | 矿井开拓系统巷道布置满足矿井生产、安全和抗灾的要求；矿井开拓、准备、回采煤量可采期必须符合有关标准规定。 | 《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第四条。 | 《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第3.3.1条；《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ1055-2008）第4.2.4条 | 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款、第十一条。 |  |
| 24 | 一个采（盘）区内同一煤层的一翼最多只能布置1个采煤工作面和2个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。一个采（盘）区内同一煤层双翼开采或者多煤层开采的，该采（盘）区最多只能布置2个采煤工作面和4个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。 下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统前，严禁掘进回采巷道。 | 《煤矿安全规程》第九十五条。 |  | 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款、第十一条。 |  |
|  | 掘进巷道在揭露老空区前，必须制定探查老空区的安全措施，包括接近老空区时必须预留的煤(岩)柱厚度和探明水、火、瓦斯等内容。必须根据探明的情况采取措施，进行处理。在揭露老空区时，必须将人员撤至安全地点。只有经过检查，证明老空区内的水、瓦斯和其他有害气体等无危险后，方可恢复工作。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全监管总局令第87号）第九十三条。 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条。 |  |
| 25 | 开采容易自燃和自燃煤层时，同一煤层应当至少测定1次采煤工作面采空区自然发火“三带”分布范围。当采煤工作面采煤方法、通风方式等发生重大变化时，应当重新测定。开采容易自燃和自燃煤层时，必须制定防治采空区(特别是工作面始采线、终采线、上下煤柱线和三角点)、巷道高冒区、煤柱破坏区自然发火的技术措施。 | 《煤矿防灭火细则》（矿安〔2021〕156号）第十四条；《煤矿安全规程》（原国家安全监管总局令第87号）第二百六十五条；《煤矿防灭火细则》（矿安〔2021〕156号）第二十一条。 |  | 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款。 |  |
| 26 | 煤矿安全监控系统应具有伪数据标注及异常数据分析，瓦斯涌出、火灾等的预测预警，多系统融合条件下的综合数据分析，可与煤矿安全监控系统检查分析工具对接数据等大数据分析与应用功能。 | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）4.9 |  | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项。 |  |
| 27 | 煤矿安全监控系统应具有在瓦斯超限、断电等需立即撤人的紧急情况下，可自动与应急广播、通信、人员位置监测等系统应急联动的功能。有断电、馈电状态监测、报警、故障闭锁、甲烷电闭锁、风电闭锁等功能。是否存在人为破坏、数据造假、遮挡传感器、修改后台数据、压风吹传感器等违法行为。 | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）4.10；《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ 6201-2019）5.5.2.7；《煤矿安全规程》第四百九十条；《安全生产法》第三十六条第三款。 |  | - 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款；《中华人民共和国安全生产法》第六十九条；《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项。 |  |
| 28 | 冲击地压矿井必须设立专门的防冲机构，并配备专业防冲技术人员与施工队伍；专业防冲技术人员应明确专业技术要求、最低人数等； 配备的专业防冲技术人员数量必须满足防冲工作需要。煤矿企业(煤矿)的主要负责人（法定代表人、实际控制人）是冲击地压防治的第一责任人，对防治工作全面负责；其他负责人对分管范围内冲击地压防治工作负责；煤矿企业(煤矿)总工程师是冲击地压防治的技术负责人，对防治技术工作负责。 | 《煤矿重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第4号）第十一条第二项；《煤矿安全规程》（原国家安全监管总局令第87号）第二百二十八条；《防治煤矿冲击地压细则》（煤安监技装〔2018〕8号）第十八条。 |  | 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款。 |  |
| 29 | 有下列情况之一的，应当进行煤岩冲击倾向性鉴定： 有强烈震动、瞬间底(帮)鼓、煤岩弹射等动力现象的。 埋深超过400m的煤层，且煤层上方100m范围内存在单层厚度超过10m、单轴抗压强度大于60MPa的坚硬岩层。 相邻矿井开采的同一煤层发生过冲击地压的。 冲击地压矿井开采新水平、新煤层。 | 《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第4号）第十一条第（一）项；《煤矿安全规程》（原国家安全监管总局令第87号）第二百二十六条；《防治煤矿冲击地压细则》（煤安监技装〔2018〕8号）第十条。 |  | 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款。 |  |
| 30 | 采剥工作面布置在采矿许可证规定的范围之内，严禁超层越界开采。 | 《中华人民共和国安全生产法》第六十二条第一款第二项；《国务院关于预防煤矿生 产安全事故的特别规定》第十条第一款，第十一条； 《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第一条。 |  | 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款。 |  |
| 31 | 露天采场局部及最终边坡的台阶坡面角和边坡角符合最终边坡设计要求；最小工作平盘宽度，须保证采掘、运输设备的安全运行和供电通信线路、供排水系统、安全挡墙等的正常布置。 | 《煤矿安全规程》第五百三十九条、五百四十条。 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条。 |  |
| 32 | 露天采场局部及最终边坡的台阶坡面角和边坡角符合最终边坡设计要求。 | 《煤矿安全规程》第五百三十九条 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条。 |  |
| 33 | 最小工作平盘宽度，须保证采掘、运输设备的安全运行和供电通信线路、供排水系统、安全挡墙等的正常布置。 | 《煤矿安全规程》第五百四十条 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条。 |  |
| 34 | 进行专门边坡工程、地质勘探工程和稳定性分析评价；非工作帮形成一定范围的到界台阶后，定期进行边坡稳定分析和评价；工作帮边坡在临近最终设计的边坡之前，对其进行稳定性分析和评价；露天煤矿长远和年度采矿工程设计中，含边坡稳定性验算；定期对排土场边坡进行稳定性分析，采取防治措施； | 《煤矿安全规程》第五百八十三、五百八十四、五百八十五、五百八十六、五百八十八条。 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条。 |  |
| 35 | 制定边坡监测措施；定期巡视采场及排土场边坡，设运输道路、采运机械和重对滑坡区采取的安全措施，专门的勘查、评价与治理工程设计；对影响生产安全的不稳定边坡采取安全措施。 | 《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第九条；《煤矿安全规程》第五百八十三条、五百八十四条。 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条。 |  |
| 36 | 采掘作业按设计进行，不超挖坡底线。 临近到界台阶时，采用控制爆破。 最终煤台阶采取防止煤风化、自然发火及沿煤层底板滑坡等措施。 | 《煤矿安全规程》第五百八十七条。 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条。 |  |
| 37 | 内排土场最下部台阶的坡底与采掘台阶坡底之间留有足够的安全距离。 排土场保持平整，没有积水，修筑截泥、防洪和排水设施，防止或者减少水流入排土场。 | 《煤矿安全规程》第五百八十八条、五百九十一条。 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条。 |  |
| 38 | 矿场道路宽度符合通行、会车等安全要求。运输道路设置安全挡墙，高度为矿用卡车轮胎直径的2/5～3/5倍。 长距离坡道运输系统，在适当位置设缓坡道。 | 《煤矿安全规程》第五百六十五条。 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条。 |  |
| 39 | 矿山道路设限速、道口等路标，特殊路段设警示标志；汽车运输为左侧通行的，在过渡区段内设置醒目的换向标志；设备走行道路和作业场地坡度不大于设备允许的最大坡度，转弯半径不小于设备允许的最小转弯半径。 | 《煤矿安全规程》第五百一十四条、第五百一十二条。 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条。 |  |
| 40 | 矿用卡车制动、转向系统和安全装置完好，定期检验其可靠性，大型自卸车设示宽灯或者标志。 | 《煤矿安全规程》第五百六十四条。 |  | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条。 |  |