附件1

新疆维吾尔自治区冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业危险作业禁令

第一条 为进一步加强全区冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业危险作业安全管理，确保人民生命安全和身体健康，预防危险作业引发事故，保护企业的财产安全和环境安全，根据国家有关部门规章和标准，结合工作实际，特制定本危险作业禁令。

第二条 危险作业是指在生产经营过程中，由于作业环境、工艺过程或设备设施等可能存在的危险因素，导致人员受到伤害的作业活动，包含有限空间作业；登高架设，高处安装、维护、拆除作业；动火作业；临时用电作业；吊装作业；冶金煤气作业；检维修作业。

第三条 有限空间作业“十严禁”

1.未针对安全风险制定有效防护措施和现场处置方案的，严禁作业；

2.有限空间作业票（证）未经审批许可的，严禁作业；

3.作业人员未经培训合格，监护人员不具备监护能力的，严禁作业；

4.作业人员未接受安全交底，不了解安全风险和应急处置措施的，严禁作业；

5.作业人员未正确佩戴个体防护用品和扩散式气体检测仪，作业现场未配备应急救援装备的，严禁作业；

6.未有效切断水（含污水）、电、气、汽等能源和有害介质，且未经通风或清洗置换合格的，严禁作业；

7.未对有限空间进行通风，全方位气体检测分析不合格的，严禁作业；

8.监护人员严禁进入有限空间、参与作业，严禁离开作业现场；

9.存在有毒有害气体或缺氧的炉、窑、井、池等，未持续机械送风的，严禁作业；

10.作业中断后，再次进入前，未经通风、全方位气体检测分析合格的，严禁作业。

第四条 登高架设，高处安装、维护、拆除作业“十严禁”

1.作业人员未经培训合格并取得特种作业操作证，未设专人监护或监护人员不具备监护能力的，严禁作业；

2.作业票（证）未经审批许可，作业人员未接受安全交底的，严禁作业，严禁作业；

3.作业人员未正确佩戴安全帽和符合要求的安全带，未设专人监护作业的，严禁作业；

4.配置的吊笼、梯子、升降平台、登高车存在隐患或缺陷的，未设置扶梯或搭设的脚手架、作业平台不符合要求的，严禁作业；

5.严禁使用叉车登高或站在货叉上作业；

6.带电登高作业未使用绝缘工具或穿均压服，严禁作业；

7.30米以上的超高空作业未配备专用通讯工具，严禁作业；

8.在彩钢板、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料屋面上作业，未设置固定脚手板和安全带系挂生命绳的，严禁作业；

9.车辆人工装卸货、拆盖篷布场所未设置登车平台和安全带系挂生命绳的，严禁作业；

10.雨雪、浓雾、大风等恶劣天气，严禁室外登高作业。

第五条 动火作业“十严禁”

1.作业人员未经培训合格并取得特种作业操作证，严禁作业；

2.禁火区未履行动火作业审批许可手续的，严禁作业；

3.动火作业前未辨识风险，或未清除动火区域可燃物，或对不可移动的可燃部位或设施未进行有效防火隔离的，或未确认焊件内部安全性，确保无残留易燃易爆有毒有害物质的，严禁作业；

4.作业人员未接受安全交底、监护人不到位的，严禁作业；

5.作业人员未正确穿戴个体防护用品，或不熟知应急处置措施的，严禁作业。

6.电焊机、气焊气割设备、气瓶等工器具存在隐患或缺陷，或安全距离不足的，严禁作业；

7.动火作业现场未配足消防器材的，严禁作业；

8.人员密集场所或者两个以上单位共同使用的建筑物内进行电气焊等明火作业，未将动火区与其他区域进行防火分隔的，严禁作业；

9.风、雨、雪和雾等天气条件下，未采取保护措施的，严禁作业；

10.动火作业结束后，未关闭焊机电源、气瓶气阀，或未及时清理现场焊渣等引燃物质，确认消除火灾隐患的，严禁离开作业现场。

第六条 吊装作业“十严禁”

1.操作人员、司索人员、指挥人员未经培训合格的，严禁作业；

2.‌大型吊装作业未制定吊装方案并落实安全措施的，严禁作业；

3.未对吊装区域设置警戒，或现场存在交叉作业的，不准作业；

4.未设置专人指挥，或指挥信号、手势不明的，严禁作业；

5.起重设备吊钩、钢丝绳、制动器、限位等存在隐患或缺陷的，严禁作业；

6.吊具、索具不符合安全要求的、或捆扎、系挂未确认牢固的，严禁作业；

7.现场光线阴暗、视线不清的，严禁作业；

8.起吊前未经试吊的，严禁作业；

9.棱角工件未采取防护、或工件处于斜拉的，严禁作业；

10.高温熔融金属未使用专用起重机械，或工作级别不达标的，严禁作业。

第七条 检维修作业“十严禁”

1.严禁在未办理检维修作业票（证）、未正确穿戴劳动防护用品情况下进入作业现场；

2.严禁在未经风险辨识或存在事故隐患情况下冒险作业；

3.严禁使用未经检测或有缺陷的设备设施；

4.严禁接触未采取安全措施且运转的设备设施和物件；

5.严禁在未挂操作牌情况下进行设备设施停机检维修作业；

6.严禁在未经许可和未采取安全措施情况下进行作业；

7.严禁在未经安全确认情况下启（停）设备；

8.严禁在作业过程中关闭、取消设备设施报警、联锁、监控、监测设备及安全防护设施；

9. 严禁未签订安全生产管理协议的外包单位、人员进入现场作业；

10.严禁违规带电作业。

第八条 临时用电作业“八严禁”

1.作业人员未经培训合格并取得特种作业操作证的，严禁作业；

2.临时用电作业票（证）未经许可审批、作业人员未接受安全交底的，严禁作业；

3.接、拆临时用电线路时，现场无监护人的，严禁作业；

4.临时用电线路未规范敷设的，严禁作业；

5.临时用电线路绝缘层破损，或接头未使用专用接线盒的，严禁作业；

6.临时用电设备设施未安装符合规范要求的漏电保护装置的，严禁作业；

7.用电设备存在隐患或缺陷、或作业场所不符合安全要求的，严禁作业；

8.临时用电线路未与气瓶、气管分开，且安全距离不符合规定的，严禁作业。

第九条 冶金煤气作业“六严禁”

1.未在现场确认安全措施的，严禁作业；

2.燃烧设备未执行“先点火、后送气”，或二次点火前未置换并检测的，严禁作业；

3.煤气设备设施检修未有效隔断，并吹扫置换合格的，严禁作业；

4.燃烧设备煤气管线未设置低压报警与紧急切断联锁装置，或装置损坏，或无防止回火措施的，严禁作业；

5.煤气泄漏应急处置，或带煤气作业未穿戴安全防护用品的，严禁作业；

6.未佩戴空气呼吸器、携带便携式报警仪的，严禁进入高炉风口以上平台等煤气危险区域作业。

第十条  全区工贸企业应当结合年度安全生产教育和培训计划，将作业禁令做为重要内容对安全管理人员、监护人员、作业审批人、作业人员和应急救援人员进行培训；危险作业前严格落实安全交底、安全提示等措施，确保作业安全。

第十一条  各级应急管理部门应当将作业禁令的培训教育和措施落实等情况纳入日常执法检查，指导督促企业禁止“三违”作业。

第十二条 对违反作业禁令违规作业的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三款“未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的”、第六款“未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的”、第七款“特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的”；第九十七条第一款“未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的”、第二款“安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的”、第三款“未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的”第四款“关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的”、第五款“未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的”相关规定，对生产经营单位依法进行行政处罚。

对因违反作业禁令发生生产安全事故的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”。并依据《安全生产严重失信主体名单管理办法》（应急管理部第11号令）纳入联合惩戒对象和“失信主体名单”管理。

第十二条 本禁令自印发之日起施行。