| ICS | 13.300 |
| --- | --- |
| CCS | R04 |

65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB65/T XXXX—202X

应急避难场所评估规范

Specification for assessment of emergency shelter

202X - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  基本要求	4

4.1  评估原则	4

4.2  评估方式	4

4.3  评估指标	4

4.4  评估方法	4

5  评估程序	4

5.1  成立评估组	4

5.2  制定方案	4

5.3  实施评估	4

5.4  编制报告	5

5.5  评估结果应用	5

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件提出单位为：新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院。

本文件归口单位为：新疆维吾尔自治区应急管理厅，传真：0991-2818750。

本文件起草单位：新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院。

本文件主要起草人：白元、彭贵、赵军、何勇、张可沅、梁含笑、文蓬涛、阿斯哈尔·恩特马克

本文件实施应用中的疑问，请咨询新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院。

对本文件的修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区应急管理厅（乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路59号）、新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院（乌鲁木齐市湖州路1799号）、新疆维吾尔自治区市场监督管理局（乌鲁木齐市新华南路167号）。

新疆维吾尔自治区应急管理厅 联系电话：0991-5093134；传真：0991-5093134；邮编：830011

新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院 联系电话：0991-5201509；传真：0991-5093152；邮编：830011

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 联系电话：0991-2818750；传真：0991-2311250；邮编：830004

应急避难场所评估规范

1  范围

本文件规定了应急避难场所评估的一般规定、评估程序、评估指标、成果处理等要求。

本文件适用于应急避难场所设置及运行管理等常规评估工作。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 21734-2008地震应急避难场所场址及配套设施

GB 51143-2015 防灾避难场所设计规范

GB 50011 建筑抗震设计规范

GB 50016-2004 建筑设计防火规范

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50736 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50763 无障碍设计规范

GB 51143 防灾避难场所设计规范

GB 55019 建筑与市政工程无障碍通用规范

GB 55028 特殊设施工程项目规范

GB 55036 消防设施通用规范

GB 55037 建筑防火通用规范

GB/T 35624 城镇应急避难场所通用技术要求

GB/T 40248人员密集场所消防安全管理

GB/T 44012应急避难场所 术语

GB/T 44013应急避难场所  分级及分类

GB/T 44014应急避难场所 标志

JGJ50 城市道路和建筑物无障碍设计规范

YJ/T26 应急避难场所 设施设备及物资配置

XJJ090 电供暖系统应用技术规程

DB65/T 8030 应急避难场所建设技术标准

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

应急避难场所 emergency shelter

避难场所 新建、改造和指定的用于应急避难人员紧急避险和避难安置并具有一定生活服务保障功能的安全 场所。 注：包括防疫防空与防灾融合共建共用的方舱医院和掩蔽场所等。。

3.2

评估 assessment

评估是根据相关标准或有关规定，运用一定的途径和方法，对本地区新建、改造和指定的应急避难场所是否符合或适应规划、建设、管护和使用等方面进行评估，并给出结论的行为和过程。

3.3

4  基本要求

4.1  评估原则

评估应遵循系统科学、统筹兼顾、引导规范、以评促管的原则，根据应急避难场所类别、评估指标和指标要求综合确定，掌握应急避难场所建设运行现状，并提出针对性措施建议。

4.2  评估方式

应急避难场所评估工作包括自查评估和专业评估，其中自查评估由避难场所管理单位或避难场所运维单位自行组织开展，每年至少开展一次；专业评估由避难场所管理单位、运维单位或管理部门组织行业专家或专业机构开展评估，每3至5年至少开展一次专业评估。

4.3  评估指标

应结合场所类别，构建评估指标体系，评估主要内容及指标体系见附录A。

4.4  评估方法

评估应采取实地勘察、查阅资料、走访座谈、数据收集、技术分析、专家论证等工作方法，结合相关部门和单位的相关数据消息，开展分析、对比等综合分析，形成评估结论。

5  评估程序

5.1  成立评估组

评估工作准备启动时，应成立评估组，明确任务分工，可根据实际情况邀请有关单位或机构的人员参加，可委托给具备应急管理领域评估经验的专业机构组织开展。

5.2  制定方案

评估组应研究制定工作方案，评估方案包括但不限于工作任务、评估要求、评估方法、时间安排和保障措施。

5.3  实施评估

5.3.1资料审查

评估人员依据工作方案，按照附录 A 中的指标评估要求，对收集到的资料信息进行完整性、符合性审查，核对有关数据信息，逐项给出资料审查结果。

5.3.2现场勘查

由评估人员进行现场勘查，依据附录A中的指标要求测算或核验灾害事故风险避让距离、有效避难面积、服务半径、可容纳人数等重要指标数据，判断现场情况是否符合评估要求，详细记录现场勘查数据，逐项给出现场勘查评估结果。

5.3.3分析会商

评估人员按照附录A通过分析检验、集体会商、专家审评等方式，评估各评估指标是否符合评估要求。

5.4  编制报告

自行评估完成后应由场所运维单位或管理单位填写单个场所评估结论单，评估结论单参见附录 B。

专业评估完成后应由评估组织单位填写单个场所评估结论单，评估结论单参见附录 B，并编制评估报告，评估报告应给出“合格”、“基本合格”、或“不合格”的综合评估结论，评估报告模板参见附录 C。

5.5  评估结果应用

评估“合格”的应急避难场所可纳入规范化管理，“基本合格”的应急避难场所可优先推荐作为改造提升的备选对象，“不合格”的应急避难场所应及时撤销场所设置或取消避难功能。运维单位和管理部门应对照评估结论，对场所存在问题与不足之处采取改进措施。管理部门应根据评估结果及时更新应急避难场所信息。

- 附录A

（资料性）

应急避难场所指标体系表

A.1 应急避难场所指标体系表

应急避难场所主要内容及指标体系见表A.1。

  - 应急避难场所指标体系表

| 序号 | 评估内容 |  | 指标要求 | 评估方法 | 适用场所 |  |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 紧急 | 短期 | 长期 | 符合/不符合 |
|  | 场所规划 | 规划依据 | 场所的建设应纳入城市规划，包括①国土空间规划，城市绿地系统、公共服务设施等非防灾类专项规划，②应急体系规划、综合防灾减灾规划，③抗震防灾、消防、防洪等防灾类专项规划。 | 资料核查 | ● | ● | ● |  |
|  | 场所选择* | *洪涝灾害风险 | 避开行洪区、分洪口、洪水期间进洪或退洪主流区、山洪威胁区、尾矿库溃坝危险区，以及水库泄洪区、病险水利设施下游地段等，符合GB 55028相关要求； | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | *地震灾害风险 | 避开地震断裂带，避难建筑的避让距离符合GB 50011的相关要求，避让距离大于500m。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | *地质灾害风险 | 避开可能发生滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷及地裂缝等严重地质灾害的地区。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | *低温冷冻和雪灾风险 | 避开雪崩灾害影响范围或其他可能因积雪严重影响人员生存的区域。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | *森林火灾风险 | 避开森林火灾风险影响区或做好防火措施。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | *易燃易爆风险 | 避开易燃易爆物影响区，一般火灾危险源之间设置不小于30m的防火隔离带，距易燃易爆工厂、仓库、供气厂、储气站等重大火灾或爆炸危险源的距离不小于1000m。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | *建(构)筑物倒塌风险 | 避开高层建筑物、高耸构筑物倒塌影响区:①对于按照GB 50011设计的建(构)筑物可按不垮塌处理； ②对于未抗震设防的建(构)筑物应按照地震倒塌计算影响范围。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | *高压电风险 | 避开高压线走廊区域。 | 现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  | 设防标准* | *抗震设防 | 符合GB 50011相关规定，且抗震设防类别不应低于重点设防类。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | *抗风能力 | 建筑设定抗风能力对应的风灾影响不低于50年一遇基本风压对应的风灾影响。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | *防雷设防 | 符合GB 50057中第三类防雷建筑物的相关规定。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | *防火设防 | 避难建筑耐火等级不应低于二级,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中关于人员密集场所的有关规定，符合GB 55037相关规定；避难建筑应至少设2个安全疏散出口;多层避难建筑应至少设2个安全疏散楼梯；避难建筑宜设置火灾自动报警装置。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | *防洪要求 | 符合GB 50201的相关规定，位于防洪保护区的防洪避难场所的设定防御标准应高于当地防洪标准所确定的淹没水位，且避洪场地的应急避难区与安全台地面标高的安全超高不应低于0.5m。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | *排水要求 | 应采取排水防涝工程设计，符合下列要求:①避难场所建筑屋面排水设计重现期不应低于5年，室外场地不应低于3年； ②长期应急避难场所及其周边区域的排水设计重现期不应低于5年； ③短期应急避难场所及其周边区域的排水设计重现期不应低于3年。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  | 适宜性 | 人均有效避难面积 | 1.室外型紧急避难场所人均有效避难面积不低于1.5 m2。 2.室外型短期避难场所人均有效避难面积不低于2 m2。 3.室外型长期避难场所人均有效避难面积不低于2.5 m2。 4.室内型紧急避难场所人均有效避难面积不低于2 m2。 5.室内型短期避难场所人均有效避难面积不低于2.5 m2。 6.室内型长期避难场所人均有效避难面积不低于3 m2。 7.人均有效避难面积符合其他标准和相关规定。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 服务半径 | 1.紧急避难场所服务半径宜在1 km以内，步行10 min～15 min可达。 2.短期避难场所服务半径宜在2.5 km以内，步行30 min～40 min可达。 3.长期避难场所服务半径宜在5 km以内，步行70 min～90 min可达。 4.服务半径符合其他标准和相关规定。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  | 布局 | 区域划分 | 按照GB/T 44013的相关，评估相应功能分区设置布局情况，及应急转换能力。 | 资料核查、现场勘查 | - | ○ | ● |  |
|  |  | 总计有效避难面积 | 短期避难场所有效避难面积不低于0.2 hm2。 长期避难场所有效避难面积不低于5.0 hm2。 | 资料核查、现场勘查 | - | ○ | ● |  |
|  |  | 可容纳避难人数 | 具备专业宿住场地或宿住用房，并进行分区，满足安置人员需要。 短期避难场所可容纳避难人数不高于0.5万人。 长期避难场所可容纳避难人数不高于9万人。 | 资料核查、现场勘查 | - | ○ | ● |  |
|  |  | 应急通道 | 场地周边应道路畅通、交通便利、出入方便，具备2个或2个以上出入口；出入口可满足人员或车辆正常通行，无堵塞、占用或封闭情况。 | 资料核查、分析会商 | - | ○ | ● |  |
|  | 设施设备 | 应急指挥设施 | 应设置广播、图像监控、有线通信、无线通信等应急管理设施。 | 资料核查、现场勘查 | - | ○ | ● |  |
|  |  | 应急医疗设施 | 应设置固定医疗救护室或临时医疗救护站。 | 资料核查、现场勘查 | - | ○ | ● |  |
|  |  | 应急厕所设施 | 应设置暗坑式或移动厕所，厕所蹲位不宜少于安置避难人员的 1.0%;厕所排污管线与场所排污系统连接。 | 资料核查、现场勘查 | ○ | ● | ● |  |
|  |  | 垃圾储运设施 | 应设置满足应急生活需要的可移动的垃圾、废弃物分类储运设施。 | 现场勘查 | ○ | ● | ● |  |
|  |  | 物资储备设施 | 符合YJ/T 26的相关要求，应设置储备仓库或临时储备室 | 现场勘查 | - | ○ | ● |  |
|  |  | 应急停车设施 | 应选择场所内或周边安全位置设置应急车辆停车场。 | 现场勘查 | ○ | ● | ● |  |
|  |  | 应急停机坪 | 应急避难场所内或周边可设置供直升机起降的应急停机坪。 | 现场勘查 | - | ○ | ● |  |
|  |  | 应急供水设施 | 应设置市政供水管网、供水车、蓄水池等两种或两种以上供水方式。 | 资料核查、现场勘查 | ○ | ● | ● |  |
|  |  | 应急供电设施 | 应采用双重电源供电并应配置应急电源，应配置或设置市政供电、发电机、发电车等两种以上供电方式或设施。 | 资料核查、现场勘查 | ○ | ● | ● |  |
|  |  | 应急照明设施 | 配置紧急照明设备，照明标准值符合GB 51143要求。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 应急排污设施 | 应设置满足应急生活需要和避免造成环境污染的排污管线、简易污水处理设施，排污管线应与市政排污管网联通或设立独立排污系统。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 应急消防设施 | 消防通道应符合GB 51143要求；应设置应急消防水源，配置消防栓等设施，消防灭火设施符合GB 55036、GB/T 40248要求。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 应急通风设施 | 室内型应急避难场所应考虑通风，设置通风机房、通风排放管道等。 | 资料核查、现场勘查 | - | ○ | ● |  |
|  |  | 应急供暖设施 | 室内型应急避难场所应设置供暖管网，应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736要求，电供暖设施应满足现行自治区地方标准《电供暖系统应用技术规程》XJJ090 的规定，室外型应急避难场所应备有电热毯、电暖器、火炉等。 | 资料核查、现场勘查 | - | ○ | ● |  |
|  |  | 无障碍设施 | 避难建筑应进行无障碍设计，设置无障碍通道、楼梯、坡道、卫生间，并应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763 的规定。 | 资料核查、现场勘查 | - | ○ | ● |  |
|  |  | 洗浴设施 | 应设置洗浴点，可结合应急厕所增加洗浴功能或设立移动式洗浴设施。 | 现场勘查 | - | ○ | ● |  |
|  |  | 餐饮服务设施 | 可设置餐饮服务区，具备提供热食的设备设施 | 现场勘查 | - | ○ | ● |  |
|  |  | 文化活动设施 | 可设置问题活动区，放置报刊架、健身器材、文娱设备、电视机等。 | 现场勘查 | - | ○ | ● |  |
|  |  | 临时教学设施 | 可设置临时教学区，放置课桌椅、黑板、计算机、投影等。 | 现场勘查 | - | ○ | ● |  |
|  |  | 公共服务设施 | 可设置公共服务区，放置货架、洗衣设备、热水器、宠物笼等。 | 现场勘查 | - | ○ | ● |  |
|  |  | 标志标识 | 符合GB/T 44014的相关要求，应设置应急避难场所组合标志、图形符号、场所内道路及周边道路指示标志，主要出入口应设置应急避难场所平面图、应急避难场所服务范围和居民疏散路线图等。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  | 管护使用 | 组织机构 | 已建立清晰的组织结构、配备人员、明确岗位职责。 | 资料核查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 制度建设 | 已建立人员管理制度、日常维护制度、物资管理制度、应急启用转换方案等。 | 资料核查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 预案及演练 | 已制定应急避难场所预案，组织开展应急演练。 | 资料核查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 物资储备管理 | 制定物资储备管理（出入库、更新）台账。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 设施设备维护 | 制定设施设备管理（购置、校验、维护保养、报废）台账，按要求维护各种设备设施。 | 资料核查、现场勘查 | ● | ● | ● |  |

注：1.本表供评估组人员给出指标评估档级结果时使用。

2.“指标评估档级结果”是依据“评估档级判定规则”进行评估后，填写“符合（A）”、“部分符合（B）”、“不符合（C）”，如遇“否决项”指标判定为“不符合（C）”时，在指标评估档级结果中同时标明“否决”。

3. “场址选择*”，“设防标准*”两个评估内容对应指标设为“否决项”，表中以“*”号标示。

4. “●”表示应评估，“○”表示宜评估，“-”不需要评估。

- 附录B

（资料性）

XXX应急避难场所评估结论单

XXX应急避难场所评估结论单参考表B.1

| 基本信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 场所名称 |  |  |
| 地理坐标 |  |  |
| 不动产权属情况 | □国有产权 □集体产权 □私有产权 □其他 |  |
| 建造年代 |  |  |
| 室内外情况 |  |  |
| 场所类别 | □紧急 □短期 □长期 |  |
| 空间类型 | □室内型 □室外型 |  |
| 功能类型 | □综合性 □单一性 |  |
| 评估内容 （填写评估 指标） | 场所规划 |  |
|  | 场址选择 |  |
|  | 设防标准 |  |
|  | 布局 |  |
|  | 适宜性 |  |
|  | 设施配置 |  |
|  | 管护使用 |  |
| 评估结论 | □符合全部评估指标，场所继续运行 □不符合项为一般指标，场所需要整改 □不符合项包括关键指标，场所暂停运行 |  |
| 主要问题 |  | □场址选择 □设施配置 □应急交通 □有效避难面积 □服务半径 □管护使用 具体（其他）问题概述 |
| 意见建议 |  | （建议分条阐述，可附件） |

- 附录C

（资料性）

应急避难场所评估报告格式

C.1 封面

封面书写内容包括：

a) 应急避难场所报告；

b) 编制单位名称；

c) 报告编制日期。

C.2 封二

封二书写内容包括：

a) 报告编写人员；

b) 主要参与人员；

c) 审核人员。

C.3 目录

报告应有目录页， 置于前言之前。

C.4 前言

前言包括评估的工作背景、 目的意义、 工作内容等。

C.5 正文

报告内容应包括但不限于：

a) 第 1 章“场所基本情况”： 内容包括场所名称、场所地址、所在行政区、建成时间、运维单位等；

b) 第 2 章“评估综合分析” ： 内容包括对选址、布局、设施、面积指标和主要技术经济指标、日常管理、预案管理等6个单项内容进行评估，明确评估指标及要求，评估档级情况，单项改进完善建议。

c) 第 3 章“评估结论” ： 内容包括给出“合格”、“基本合格”、或“不合格”的综合评估结论，并相应提出“场所继续使用”“场所改造完善”或“取消避难功能”等三种综合判定意见。

d) 附件，包括评估表、印证材料、专家意见等 。

C.6 封底

印刷版报告宜有封底。 封底可放置任务承担单位的名称和地址或其他相关信息， 也可以为空白页。

C.7 报告格式

应急避难场所报告文本外形尺寸为 A4（210mm×297mm）。